正负压一体式音速喷嘴气体流量标准装置电力系统  采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购设备名称：正负压一体式音速喷嘴气体流量标准装置电力系统

2、预  算 价 格：9.8万元

3、供应商有无特定资格要求：

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

GB/T12706.1-2020

GB/T12706.2-2020

GB/T 21762-2008/IEC 61537:2006

采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量要求：参照国标GB/T12706.1-2020、GB/T12706.2-2020及GB/T 21762-2008/IEC 61537:2006

2.安全要求：参照国标GB/T12706.1-2020、GB/T12706.2-2020及GB/T 21762-2008/IEC 61537:2006

3.参数指标：参照国标GB/T12706.1-2020、GB/T12706.2-2020及GB/T 21762-2008/IEC 61537:2006

4.环境配套要求等：参照国标GB/T12706.1-2020、GB/T12706.2-2020及GB/T 21762-2008/IEC 61537:2006

5.热镀锌喷塑桥架：型号:200*100*1.5

6.桥架支架：材质：金属、规格：-40*4角钢

7.专用电力电缆1：型号：WDZN-YJY23-0.6/1kV- 4*150+1*70 、材质：全铜

8.专用电力电缆2：WDZN-YJY23-0.6/1kV- 5*10 、材质：全铜

9.电缆头(冷缩）：型号：150mm以下

10.电力电缆终端头（冷缩）：规格：截面10mm2以下、电压等级（kV）：1kV以下

11.塑壳断路器NXS系列：规格：额定电流（A）：630以 下 、含插件附件、铜排

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1..采购数量：

1）热镀锌喷塑桥架：100m

2）桥架支架：320kg

3）盘柜下防火堵料：6处

4）专用电力电缆1:120m

5）专用电力电缆2:35m

6）电缆头(冷缩）：4个

7）电力电缆终端头（冷缩）：2个

8）塑壳断路器NXS系列：1个

2.质 保 期：1年

3.付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个工作日内甲方结清货款。乙方应于甲方付款前，开具增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延。

4.交付使用时间：合同签订生效后1个月内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。

5.本项目实施地点：无锡市新吴区金城东路504号（无锡市计量测试院梅村计量基地）。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求：

验收标准：根据技术要求及规程相关要求进行验收，不得出现负偏离