采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

- 采购名称：荧光渗透检测线渗透剂耗材

- 预算价格：8 万

- 供应商有无特定资格要求：无

- 是否强制节能产品：否

- 是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

- 《美国机械工程师协会锅炉及压力容器规范》第五卷 无损检测部分

- ASTM E-165-92、ASTM E-165-94、ASTM E-165-95、ASTM E-165-02、ASTM E-165-09、ASTM E-165/E-165M-12、ASTM E-165/E-165M-18

- MIL-STD-271F(SH)

- NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271

- MIL-STD-2132D

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、化学特性等要求：

荧光渗透检测线渗透剂耗材需满足以下要求：

（一）后乳化型渗透剂4级

- 产品规格

规格型号 MAGNAFLUX ZL-37

- 执行标准

产品应符合以下标准或等效国际标准：

- 《美国机械工程师协会锅炉及压力容器规范》第五卷 无损检测部分

- ASTM E-165-92、ASTM E-165-94、ASTM E-165-95、ASTM E-165-02、ASTM E-165-09、ASTM E-165/E-165M-12、ASTM E-165/E-165M-18

- MIL-STD-271F(SH)

- NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271

- MIL-STD-2132D

- 主要技术性能要求

闪点(PMCC)                291°F/143.89℃

粘度                      13.09cs（38℃条件下）

荧光亮度 (FP-4PE为标准)   117.22%

可洗性                    通过

水含量                    0.02%

- 其他技术要求

硫含量                    不高于102ppm

氯+氟                     不高于34ppm

汞                        不允许存在

（二）自乳化型渗透剂3级

- 产品规格

规格型号 MAGNAFLUX ZL-67

- 执行标准

产品应符合以下标准或等效国际标准：

- 《美国机械工程师协会锅炉及压力容器规范》第五卷 无损检测部分

- ASTM E-165-92、ASTM E-165-94、ASTM E-165-95、ASTM E-165-02、ASTM E-165-09、ASTM E-165/E-165M-12、ASTM E-165/E-165M-18

- MIL-STD-271F(SH)

- NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271

- MIL-STD-2132D

- 主要技术性能要求

闪点(PMCC)                256°F/124.44℃

粘度                      19.41cs（38℃条件下）

荧光亮度 (FP-4PE为标准)   113.48%

容水率                    21.80%

可洗性                    通过

水含量                    0.13%

- 其他技术要求

硫含量                    不高于28ppm

氯+氟                     不高于26ppm

汞                        不允许存在

共性要求：

- 所有物品数量、规格、型号、单价及总价应与采购清单一致

- 产品包装、运输、装卸、存储符合安全规范

- 供应商提供质保单，质保期不少于 1 年

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

- 采购数量：

| 采购物品名称 | 规格/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 后乳化型渗透剂4级 | MAGNAFLUX ZL-37 | 20L |
| 自乳化型渗透剂3级 | MAGNAFLUX ZL-67 | 200L |

- 服务期：合同签订生效后 30 日历天内

质保期 1 年（自验收合格之日起）

- 本项目实施地点：新华路 5 号。

- 付款方式：合同签订生效后，货到且经采购人验收合格交付使用，供应商开具对应等额的增值税专用发票后，30 个工作日内结清货款。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

供应商应确保以下采购物品按合同要求准时、完整送达采购方指定地点（新华路 5 号）：

  - 后乳化型渗透剂4级 MAGNAFLUX ZL-37

  - 自乳化型渗透剂3级 MAGNAFLUX ZL-67

到货物品应符合下列要求：

  - 数量、规格、型号与采购清单一致

  - 包装符合运输和存储安全要求

  - 随货提供必要的技术资料及质保单

供应商应协助采购方完成验收工作，包括数量核对、外观检查及资料确认。

（六）采购标的验收标准：

1、货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其他指标；

2、验收标准根据有关规定及技术要求，原则上以通过计量检定或校准合格为准。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

价格包含运输、装卸等费用。

技术咨询：冒浴沂，咨询电话：18762687255