  电荷放大器  采购需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1、采购设备名称：电荷放大器
2、预  算 价 格：9.7万元
3、供应商有无特定资格要求：无
4、是否强制节能产品：否
5、是否安全信息产品：否
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
JJG 338-2013《电荷放大器检定规程》
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1．技术规格
1）通道数不少于2个；

2）最大输入电荷可达10 nC（峰值），配冲击加速度传感器可实现10000G以上冲击采集；

3）频率范围（0.1-100000）Hz；

4）增益：0.1 mV/pC 至 10 V/pC；

5）低通滤波器：至少具有0.1, 1 , 10 或 100 kHz, 档位；

6）高通滤波器：至少具有0.1, 1.0 或 10 Hz档位；

7）固有噪声不大于5 fC；

8）谐波失真不大于0.01%；
9）可通过外部接口程控。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
1.采购数量：1台
2.质 保 期：1年
3.付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个日历天内甲方结清货款。乙方应于甲方付款前，开具增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延。


4.交付使用时间：合同签订生效后4个月内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。
5.本项目实施地点：无锡市春新东路8号（无锡市检验检测认证研究院）。
（五）采购标的的其他技术、服务等要求：
无
技术咨询：刘工，咨询电话：0510-82801628
